### Checkliste 
Besserer Schallschutz im Fertighaus

Bereits bei der Planung beachten:

☐ Wandaufbau mit mehrschichtigem Aufbau und schalldämmender Füllung
☐ Trittschalldämmung in allen Geschossen (besonders über Wohnräumen)
☐ Keine gemeinsamen Wandkonstruktionen bei Doppel-/Reihenhäusern
☐ Schalldämmende Haustüren und Zimmertüren einplanen
☐ Schallschutzfenster mindestens Klasse 3 (bei starkem Straßenlärm sogar Klasse 4)
☐ Lüftungssysteme mit schallgedämmten Kanälen

Türen & Fenster richtig ausstatten:

☐ Türen mit umlaufenden Dichtungen
☐ Türblätter mit erhöhter Masse (z. B. Vollspantüren)
☐ Fenster mit Isolierverglasung + geprüfter Schallschutzklasse
☐ Rollladenkästen schallgedämmt (am besten außenliegend)

Schallbrücken vermeiden:

☐ Keine Durchbohrungen von Innenwänden mit Dosen/Leitungen auf gleicher Höhe
☐ Sanitärleitungen mit schallentkoppelter Befestigung
☐ Übergänge zwischen Wänden, Decken und Böden fachgerecht dämmen
☐ Estrich auf Dämmschicht (schwimmender Estrich)

Normen & Kontrolle:

☐ DIN 4109 im Werkvertrag berücksichtigt?
☐ Hersteller-Garantie für Schallschutz-Standards vorhanden?
☐ Baubegleitung durch Bauphysiker oder Sachverständigen möglich?


📌 Weitere Informationen findest du auf fertighaus-guide.de